# Documentatie Proiect

## 1. Prezentare generala

Acest proiect implementeaza pe FPGA un sistem video simplu controlat de un procesor custom scris in SystemVerilog. Designul este gandit pentru placa Digilent Nexys A7 si foloseste:

• iesire VGA pentru afisarea grafica;

• afisajul 7-segmente pentru scor/debug;

• butoanele placii pentru control;

• o memorie video (VRAM) in care procesorul scrie pixeli;

• o memorie de program (PMEM) care contine instructiunile executate de procesor.

Tema proiectului este un mini-joc de tip "archer / balloon shooter":

• un arcas pozitionat in partea stanga a ecranului;

• miscarea arcasului pe verticala;

• afisarea unui scor;

• planificat: sageata, balon, coliziuni si generare pseudo-aleatoare.

Important: in forma activa din cod, proiectul nu este inca jocul complet. Varianta care ruleaza acum este o etapa de dezvoltare/debug in care se deseneaza si se misca un bloc albastru pe ecran, iar butoanele sunt reflectate pe afisajul 7-segmente.

## 2. Scopul proiectului

Proiectul urmareste sa demonstreze urmatoarele concepte:

• proiectarea unui procesor simplu cu instructiuni proprii;

• executia unui program stocat intr-o memorie ROM;

• interfatarea procesorului cu periferice prin memory mapped I/O;

• generarea imaginii VGA folosind o memorie video;

• controlul jocului folosind butoanele placii;

• afisarea informatiei numerice pe 7-segmente.

## 3. Arhitectura de ansamblu

Sistemul este compus din urmatoarele blocuri:

1. Top_Game_NexysA7

Modulul de top care leaga toate submodulele.

2. clk_wiz_0

IP Xilinx care genereaza ceasul necesar subsistemului VGA.

3. CPU_17bit

Procesorul custom care executa instructiuni de 26 biti.

4. PMEM_26bit

Memoria de program. Aici este descris efectiv "software-ul" rulat de CPU.

5. VRAM_DualPort

Memoria video. CPU scrie in ea, iar controlerul VGA citeste simultan din ea.

6. vga_sync_1440x900

Generatorul de sincronizari VGA si de coordonate pixel.

7. SevenSeg_Driver

Driver pentru afisajul 7-segmente.

8. Logica de I/O mapat in memorie

Expune catre CPU starea butoanelor, semnalul VSYNC, scorul si generatorul pseudo-aleator.

## 4. Cum functioneaza proiectul

Fluxul principal este urmatorul:

1. Placa ofera ceasul de 100 MHz.

2. clk_wiz_0 produce un ceas pentru partea video.

3. CPU-ul citeste instructiuni din PMEM_26bit.

4. Programul din PMEM calculeaza adrese si scrie valori in VRAM.

5. Controlerul VGA citeste VRAM si transforma continutul in semnale VGA.

6. Afisajul 7-segmente arata un logo fix in partea superioara si o valoare dinamica in partea inferioara.

7. Butoanele sunt citite de CPU prin adrese speciale de I/O.

## 5. Comportamentul implementarii active

Programul activ din PMEM_26bit face urmatoarele:

• initializeaza pozitia arcasului la x = 10, y = 100;

• initializeaza dimensiunea arcasului la 20 x 20 pixeli logici;

• foloseste culoarea 1, care este afisata ca albastru;

• citeste continuu butoanele BTNU, BTND, BTNC;

• scrie valoarea butoanelor pe afisajul 7-segmente;

• deseneaza arcasul in VRAM;

• daca se apasa un buton, sterge obiectul vechi desenandu-l cu alb;

• actualizeaza coordonata Y;

• redeseneaza obiectul in noua pozitie.

Practic, in varianta activa:

• intentia este ca BTNU sa mute blocul in sus;

• intentia este ca BTND sa mute blocul in jos;

• BTNC este citit, dar nu are implementata inca logica de tragere;

• afisajul 7-segmente este folosit si pentru debug.

## 6. Ce reprezinta fiecare fisier

### 6.1 5_Loops/ComputerArcasulVideoIO/ComputerArcasulVideoIO.xpr

Acesta este fisierul de proiect Vivado.

Rol:

• retine configuratia proiectului;

• lista fisierelor incluse;

• setarile de sinteza/implementare;

• asocierea cu placa si device-ul Xilinx.

Nu contine logica hardware propriu-zisa, ci defineste proiectul Vivado.

### 6.2 5_Loops/ComputerArcasulVideoIO/ComputerArcasulVideoIO.srcs/sources_1/new/design.sv

Acesta este fisierul central al proiectului. Contine aproape toata logica hardware.

Include:

• modulul de top Top_Game_NexysA7;

• procesorul CPU_17bit;

• memoria de program PMEM_26bit;

• memoria video VRAM_DualPort;

• generatorul VGA vga_sync_1440x900;

• driverul SevenSeg_Driver.

Este cel mai important fisier din proiect.

#### a. Top_Game_NexysA7

Leaga toate modulele si interfetele fizice:

• ceasul de pe placa;

• resetul;

• butoanele;

• VGA;

• afisajul 7-segmente.

Tot aici se face:

• instantierea IP-ului clk_wiz_0;

• instantierea CPU-ului;

• instantierea memoriei de program;

• instantierea VRAM;

• instantierea generatorului VGA;

• instantierea driverului de 7-segmente.

Tot in acest modul este definita logica de memory mapped I/O:

• 0x1FFFF -> butoane;

• 0x1FFFE -> VSYNC;

• 0x1FFFD -> scor / registru afisat pe 7-segmente;

• 0x1FFFC -> numar pseudo-aleator din LFSR.

#### b. CPU_17bit

Este procesorul custom al proiectului.

Caracteristici:

• bus de adrese pe 17 biti;

• instructiuni pe 26 biti;

• 32 registre generale a cate 32 biti;

• instructiuni aritmetice, logice, de load/store si jump.

Rol:

• citeste instructiunea curenta;

• decodeaza campurile instructiunii;

• executa operatia ALU sau transferul de date;

• actualizeaza PC (program counter);

• genereaza adresa si datele pentru magistrala.

CPU-ul nu are pipeline si nu implementeaza o arhitectura complexa. Este un nucleu educational, simplu, potrivit pentru demonstrarea executiei unui program hardware.

#### c. PMEM_26bit

Este memoria de program, descrisa direct printr-un case(addr).

Rol:

• pentru fiecare valoare a adresei de program (PC), intoarce o instructiune;

• reprezinta efectiv programul executat de procesor.

In acest fisier apar mai multe versiuni comentate ale PMEM, ceea ce arata etapele de dezvoltare:

• test de umplere a memoriei video;

• test de citire butoane;

• versiuni intermediare pentru desenare simpla;

• versiuni mai avansate pentru arcas, sageata, balon si scor.

Varianta activa este ultima, necomentata.

#### d. VRAM_DualPort

Este memoria video.

Rol:

• CPU scrie in VRAM pe portul cpu;

• controlerul VGA citeste in paralel pe portul vga.

Are 81000 locatii de cate 2 biti:

• 360 x 225 = 81000 pixeli logici.

Codificarea pixelilor este:

• 00 -> alb (fundal);

• 01 -> albastru (arcas);

• 10 -> rosu (balon);

• 11 -> negru (sageata).

#### e. vga_sync_1440x900

Genereaza semnalele de sincronizare VGA:

• hsync

• vsync

• video_on

• coordonatele curente x, y

Rol:

• parcurge rasterul video;

• indica daca pixelul curent este in zona vizibila;

• furnizeaza coordonatele curente pentru citirea VRAM.

Adresa citita din VRAM este calculata astfel incat fiecare pixel logic din VRAM sa fie scalat la un bloc 4 x 4 pe ecranul fizic.

#### f. SevenSeg_Driver

Controleaza afisajul cu 8 cifre 7-segmente.

Rol:

• multiplexeaza cifrele;

• extrage nibble-urile dintr-un cuvant de 32 biti;

• converteste valorile hex in segmente.

In proiect, datele afisate sunt:

• partea superioara: logo_reg = 16'hC112;

• partea inferioara: score_reg.

### 6.3 5_Loops/ComputerArcasulVideoIO/ComputerArcasulVideoIO.srcs/sources_1/new/config.vh

Acest fisier defineste constante de configurare si alocarea registrelor CPU.

Contine:

• culorile folosite;

• dimensiuni de ecran;

• dimensiuni pentru obiecte;

• maparea registrelor pentru:

- pointer VRAM;

- contoare;

- adrese de I/O;

- arcas;

- sageata;

- balon;

- constante.

Este un fisier de organizare si lizibilitate. Fara el, programul din PMEM ar fi mult mai greu de urmarit.

### 6.4 5_Loops/ComputerArcasulVideoIO/ComputerArcasulVideoIO.srcs/sources_1/new/isa.vh

Acest fisier defineste arhitectura procesorului si setul de instructiuni.

Contine:

• descrierea formatului instructiunilor;

• opcode-urile:

- ADD

- SUB

- AND

- OR

- XOR

- MUL

- LOADC

- LOAD

- STORE

- JUMP

- JZ

- NOP

• definirea registrelor fizice R0 ... R31;

• constante auxiliare precum DUMMY7b, DUMMY12b.

Acest fisier este baza "limbajului masina" folosit de proiect.

### 6.5 5_Loops/ComputerArcasulVideoIO/ComputerArcasulVideoIO.srcs/sources_1/new/tb.sv

Acesta este fisierul de testbench.

Contine doua testbench-uri:

#### a. tb_CPU_ALU

Testeaza operatiile de baza ale procesorului:

• LOADC

• ADD

• SUB

• AND

• OR

• XOR

• STORE

• LOAD

Scopul lui este sa verifice functionalitatea aritmetica si transferurile de date.

#### b. tb_Memory_Test

Testeaza explicit comportamentul pentru scriere si citire prin magistrala:

• incarca o valoare intr-un registru;

• pregateste o adresa;

• emite un STORE;

• verifica we, addr_bus, data_out;

• simuleaza un LOAD prin data_in;

• verifica daca registrul destinatie a primit valoarea corecta.

Acest fisier testeaza CPU-ul, nu jocul complet si nu partea VGA completa.

### 6.6 5_Loops/ComputerArcasulVideoIO/ComputerArcasulVideoIO.srcs/constrs_1/new/pins.xdc

Acesta este fisierul de constrangeri fizice.

Rol:

• leaga porturile logice ale designului de pinii fizici ai placii;

• defineste standardul electric;

• defineste ceasul de 100 MHz.

Contine maparea pentru:

• CLK100MHZ;

• CPU_RESETN;

• butoanele BTNU, BTND, BTNC;

• afisajul SEG si AN;

• iesirile VGA R, G, B, HS, VS.

Fara acest fisier, designul nu poate fi implementat corect pe placa.

### 6.7 5_Loops/ComputerArcasulVideoIO/ComputerArcasulVideoIO.srcs/sources_1/ip/clk_wiz_0/clk_wiz_0.xci

Acesta este fisierul IP pentru generatorul de clock creat in Vivado.

Rol:

• configureaza IP-ul Clock Wizard;

• genereaza frecventa necesara iesirii VGA.

Este un fisier generat de Vivado, nu scris manual.

## 7. Memory Mapped I/O

Proiectul foloseste adrese speciale pentru periferice:

• 17'h1FFFF -> butoane

• 17'h1FFFE -> VSYNC

• 17'h1FFFD -> registru scor / afisaj

• 17'h1FFFC -> generator pseudo-aleator

Avantajul acestei abordari este ca procesorul interactioneaza cu perifericele exact ca si cu memoria normala:

• LOAD pentru citire;

• STORE pentru scriere.

## 8. Harta grafica si culori

Ecranul logic este:

• latime 360

• inaltime 225

Numar total de pixeli logici:

• 360 x 225 = 81000

Fiecare pixel logic este stocat pe 2 biti in VRAM.

Interpretarea culorilor este:

• 00 -> alb

• 01 -> albastru

• 10 -> rosu

• 11 -> negru

Acest spatiu este folosit pentru desenarea obiectelor jocului.

## 9. Legatura dintre partea hardware si "program"

Un aspect important al proiectului este separarea intre:

• hardware-ul fix, adica CPU, VRAM, VGA, 7-segmente;

• programul executat, adica instructiunile din PMEM_26bit.

Asta inseamna ca:

• arhitectura procesorului poate ramane aceeasi;

• comportamentul jocului se poate schimba doar prin modificarea ROM-ului.

De aceea in design.sv exista mai multe variante comentate ale lui PMEM_26bit: ele reprezinta "versiuni de software" pentru acelasi hardware.

## 10. Ce pare sa fi fost planificat in versiunea finala

Din denumirea registrelor si din versiunile comentate ale programului, versiunea finala a proiectului pare sa fi urmarit:

• afisarea arcasului in albastru;

• lansarea unei sageti;

• afisarea unui balon rosu;

• detectia coliziunii sageata-balon;

• cresterea scorului;

• respawn pseudo-aleator al balonului;

• actualizarea continua a imaginii si a scorului.

Cu alte cuvinte, proiectul are structura unui joc simplu 2D controlat de un procesor minimal.

## 11. Limitari si observatii despre starea actuala

In starea actuala:

• jocul complet nu este activ;

• logica de sageata si balon exista doar in variante comentate ale programului;

• implementarea activa este o etapa de test pentru desenare si miscare;

• secventa activa de update pentru miscarea pe verticala nu este complet finisata, deci comportamentul efectiv poate sa nu coincida perfect cu intentia UP/DOWN din comentarii;

• testbench-ul verifica CPU-ul, nu functionalitatea completa a jocului;

• in acest mediu nu a fost posibila rularea unei simulari automate deoarece nu este instalat iverilog.

## 12. Concluzie

Acest proiect este un sistem educational de tip hardware + software pe FPGA, in care un procesor custom controleaza grafica VGA prin scriere directa in memorie video. Tema lui este un mini-joc cu arcas, iar structura proiectului arata foarte clar separarea dintre:

• arhitectura procesorului;

• perifericele hardware;

• programul executat.

Varianta activa demonstreaza corect baza sistemului:

• citire butoane;

• scriere in VRAM;

• afisare VGA;

• afisare pe 7-segmente;

• miscare a unui obiect pe ecran.

Etapele urmatoare naturale pentru proiect ar fi activarea versiunii complete de joc, curatarea programului din PMEM si adaugarea unor testbench-uri pentru top-level sau pentru fluxul grafic.